ELETRODINÂMICA III – Circuitos

(PLúcio)

1. Uma pilha ligada a um resistor de 1  apresenta corrente de 1 A; quando ligada a um resistor de 0,6 , apresenta uma corrente de 1,5 A. Qual o valor da f.e.m. dessa pilha ?

2. Para determinar as características de uma bateria, realizaram-se as seguintes medições:

- com a bateria em circuito aberto, mediu-se a ddp entre seus terminais, obtendo-se o valor U = 4,5 V;

- com a bateria em curto circuito, mediu-se a intensidade da corrente, obtendo-se i = 9 A.

Determinar a   fem  e a resistência interna dessa bateria.

3.	No circuito a seguir, R1 = 20 , R2 = 30 , r1 = 2  e r2 = 1 .

Determine as leituras do amperímetro e do voltímetro, ambos supostos ideais.

4.	(Unicamp) No circuito da figura adiante, A é um amperímetro de resistência nula, V é um voltímetro de resistência infinita. A resistência interna da bateria é nula.

a)	Qual é a intensidade da corrente medida pelo amperímetro?

b)	Qual é a tensão elétrica medida pelo voltímetro?

c)	Quais são os valores das resistências R1 e R2?

d)	Qual é a potência fornecida pela bateria?

5.	 Considere o circuito da figura, no qual os instrumentos de medição são supostos ideais.

Determine:

a)	a resistência equivalente desse circuito;

b)	a leitura do amperímetro;

c)	a leitura do voltímetro.

6. (Fuvest) No circuito da figura, o amperímetro e o voltímetro são ideais.

O voltímetro marca 1,5 V quando a chave K está aberta. Fechando-se a chave K, qual será a indicação  do amperímetro?

7.	(Unb)Um aluno, principiante em eletricidade, montou no laboratório o circuito esquematizado abaixo. A bateria, o amperímetro A, graduado em mili-ampères  e o voltímetro V, graduado em volts, podem ser considerados ideais.

a) Quais as indicações dos aparelhos nessa montagem?

b) Quando o professor passou pela sua bancada, explicou-lhe o erro cometido, ensinado-lhe a montagem correta. Esquematize essa nova montagem e dê as novas indicações dos aparelhos.

8.	Considere o circuito abaixo.

a)	Qual a potência dissipada no resistor de 85 ?

b)	Qual a corrente no resistor de 20 ?

9.	Na figura abaixo, quatro baterias idênticas de 12 V estão alimentando uma lâmpada que está sob tensão de  30 V e dissipando 72 W. Qual a resistência interna de cada bateria?

10.	No gráfico tensão  corrente, as linhas A, B e C, representam as curvas  de  três dispositivos elétricos.

a)	Identifique cada dispositivo associando-o com a sua curva característica.

b)	Utilizando a simbologia convencional, esquematize um circuito com esses dispositivos ligados em série e determine a corrente elétrica que circula através dele.

11.	No circuito a seguir, o voltímetro ideal acusa 24 V. Calcule a força eletromotriz da bateria, também ideal.

12.	(Uern) Na etiqueta de uma bateria de automóvel, lê-se: 12 V – 60 Ah. Essa bateria está alimentando o circuito com as lâmpadas L1, L2 e L3, de resistências 6 , 3  e 4 , respectivamente. Durante quantas horas as lâmpadas permanecerão acesas?

13.	(Ufsc) No circuito a seguir, a bateria ideal tem força eletromotriz 120 V. Qual a indicação do amperímetro ideal, graduado em mA?

14.	(Fuvest) Um sistema de alimentação de energia de um resistor 
R = 20   é formado por duas baterias, B1 e B2, interligadas através de fios, com as chaves Ch1 e Ch2, como representado na figura 1. A bateria B1 fornece energia ao resistor, enquanto a bateria B2 tem a função de recarregar a bateria B1. Inicialmente, com a chave Ch1 fechada (e Ch2 aberta), a bateria B1  fornece corrente ao resistor durante 100 s. Em seguida, para repor toda a energia química que a bateria B1  perdeu, a chave Ch2 fica fechada (e Ch1 aberta), durante um intervalo de tempo T.

NOTE E ADOTE: As baterias podem ser representadas pelos modelos da figura 2, com fem1 = 12 V e r1 = 2  e fem 2 = 36 V e r2 = 4 .

Em relação a essa operação, determine:

a)	O valor da corrente I1, em ampères, que percorre o resistor R, durante o tempo em que a chave Ch1 permanece fechada.

b)	A carga Q, em C, fornecida pela bateria B1, durante o tempo em que a chave Ch1 permanece fechada.

c)	O intervalo de tempo T, em s, em que a chave Ch2 permanece fechada.

15.	(Uerj) O circuito da figura é usado para derreter gelo e aquecer água.

Em quanto tempo 200 g de gelo a -20°C transformam-se em água a 20 °C. Suponha que todo calor liberado pelo resistor seja absorvido pelo gelo e pela água. Considere 1 cal = 4 J, cagua = 1 cal/g°C, cgelo  = 0,5 cal/g.°C e Lfusão = 80 cal/g.

16.	(Fuvest) Em uma aula de física, os estudantes receberam duas caixas lacradas, C e C’, cada uma delas contendo um circuito genérico, formado por dois resistores (R1 e R2), ligado a uma bateria de 3 V de tensão, conforme o esquema da figura a seguir.

Das instruções recebidas, esses estudantes souberam que os dois resistores eram percorridos por correntes elétricas não nulas e que o valor de R1 era o mesmo nas duas caixas, bem como o de R2. O objetivo do experimento era descobrir como as resistências estavam associadas e determinar seus valores. Os alunos mediram as correntes elétricas que percorriam os circuitos das duas caixas, C e C’, e obtiveram os valores I = 0,06 A e I’ = 0,25 A, respectivamente.

a)	Complete as figuras da folha de resposta, desenhando, para cada caixa, um esquema com a associação dos resistores R1 e R2.

b)	Determine os valores de R1 e R2.

17.	(Unicamp) Telas de visualização sensíveis ao toque são muito práticas e cada vez mais utilizadas em aparelhos celulares, computadores e caixas eletrônicos. Uma tecnologia frequentemente usada é a das telas resistivas, em que duas camadas condutoras transparentes são separadas por pontos isolantes que impedem o contato elétrico.

a) O contato elétrico entre as camadas é estabelecido quando o dedo exerce uma força  sobre a tela, conforme mostra a figura a seguir. A área de contato da ponta de um dedo é igual a A = 0,25 cm2 . Baseado na sua experiência cotidiana, estime o módulo da força exercida por um dedo em uma tela ou teclado convencional, e em seguida calcule a pressão exercida pelo dedo. Caso julgue necessário, use o peso de objetos conhecidos como guia para a sua estimativa.

b) O circuito simplificado da figura no espaço de resposta ilustra como é feita a detecção da posição do toque em telas resistivas. Uma bateria fornece uma diferença de potencial U = 6 V ao circuito de resistores idênticos de R = 2 kΩ . Se o contato elétrico for estabelecido apenas na posição representada pela chave A, calcule a diferença de potencial entre C e D do circuito.

18.	(Fuvest) Em uma ilha distante, um equipamento eletrônico de monitoramento ambiental, que opera em 12 V e consome 240 W, é mantido ligado 20 h por dia. A energia é fornecida por um conjunto de N baterias ideais de 12 V. Essas baterias são carregadas por um gerador a diesel, G, através de uma resistência R de 0,2 . Para evitar interferência no monitoramento, o gerador é ligado durante 4 h por dia, no período em que o equipamento permanece desligado.

Determine: NOTE E ADOTE (1 ampere × 1 segundo = 1 coulomb) O parâmetro usado para caracterizar a carga de uma bateria, produto da corrente pelo tempo, é o ampere . hora (A.h). Suponha que a tensão da bateria permaneça constante até o final de sua carga.

a) a corrente I, em ampères, que alimenta o equipamento eletrônico C.

b) o número mínimo N, de baterias, necessário para manter o sistema, supondo que as baterias armazenem carga de 50 A.h  cada uma.

c) a tensão V, em volts, que deve ser fornecida pelo gerador, para carregar as baterias em 4 h.

19.	(Fuvest) Utilizando-se um gerador, que produz uma tensão V0, deseja-se carregar duas baterias, B-1 e B-2, que geram respectivamente 15 V e 10 V, de tal forma que as correntes que alimentam as duas baterias durante o processo de carga mantenham-se iguais (i1 = i2 = i). Para isso, é utilizada a montagem do circuito elétrico representada a seguir, que inclui três resistores R1, R2 e R3, com respectivamente 25 , 30  e 6 , nas posições indicadas. Um voltímetro é inserido no circuito para medir a tensão no ponto A.

a)	Determine a intensidade da corrente i, em ampères, com que cada bateria é alimentada.

b)	Determine a tensão VA, em volts, indicada pelo voltímetro, quando o sistema opera da forma desejada.

c)	Determine a tensão V0, em volts, do gerador, para que o sistema opere da forma desejada.

20.	( Unesp) Em um jogo de perguntas e respostas, em que cada jogador deve responder a quatro perguntas (P1, P2, P3 e P4), os acertos de cada participante são indicados por um painel luminoso constituído por quatro lâmpadas coloridas. Se uma pergunta for respondida corretamente, a lâmpada associada a ela acende. Se for respondida de forma errada, a lâmpada permanece apagada. A figura abaixo representa, de forma esquemática, o circuito que controla o painel. Se uma pergunta é respondida corretamente, a chave numerada associada a ela é fechada, e a lâmpada correspondente acende no painel, indicando o acerto. Se as quatro perguntas forem respondidas erradamente, a chave C será fechada no final, e o jogador totalizará zero ponto.

Cada lâmpada tem resistência elétrica constante de 60  e, junto com as chaves, estão conectadas ao ramo AB do circuito, mostrado na figura, onde estão ligados um resistor ôhmico de resistência R = 20  um gerador ideal de f.e.m.  E = 120 V e um amperímetro A de resistência desprezível, que monitora a corrente no circuito. Todas as chaves e fios de ligação têm resistências desprezíveis.

Calcule as indicações do amperímetro quando um participante for eliminado com zero acerto, e quando um participante errar apenas a P2.

Respostas

01] 1,2 V.

02] 4,5 V e 0,5 .	03] a) zero; b) zero.

04] 1,2 A e 24 V.

05] a) 100 V; b) 10 e 50 ; c) 1 200 W.

06] a) 50 ; b) 2 A; c) 120 V.

07] 15 mA.

08] a) i = 0 e U = 12 V; b) i = 0,05 A e U = 6 V.

10] a) A - resistor, B - receptor e C - gerador; b) 1,2 A.

11] 104 V.	12] 30 h.

13] 200 mA.

14] a) 0,55 A; b) 54,5  C; c) 13,6 s.

15] 110 s.

16] a) figura abaixo; b) 20  e 30 

17] a) 4104 N/m2; b) 2 V.

18] ] a) 20 A; b) 8; c) 32 V.	19] a) 1 A; b) 40 V; c) 52 V.

20] 6 A e 3 A.