ELETRODINÂMICA  I – Corrente Elétrica e Potência Elétrica

(PLúcio)

1.	(Ufc) Uma corrente elétrica de 10 A é mantida em um condutor metálico durante dois minutos. Sendo e = 1,6  10–19 C a carga elementar, pedem-se:

a)	a carga elétrica que atravessa uma secção transversal do condutor;

b)	a quantidade de elétrons que atravessa essa seção.

2.	Pela a secção transversal de um fio condutor passam 5  1019 elétrons a cada segundo.  Sendo e = 1,6  10–19 C a carga elementar, qual a intensidade de corrente neste fio?

3.	(Pucc) Uma corrente elétrica de intensidade 11,2 mA percorre um condutor metálico. A carga elementar é e = 1,6  10-19 C. O tipo e o número de partículas carregadas que atravessam uma secção transversal desse condutor por segundo são:

a) prótons; 7,0  1010 partículas.

b) íons de metal; 14,0  1013 partículas.

c) prótons; 7,0  1019 partículas.

d) elétrons; 14,0  1016 partículas.

e) elétrons; 7,0  1016 partículas.

4.	O gráfico abaixo representa a intensidade da corrente elétrica através de um condutor metálico.

Sendo e = 1,6  10-19 C, no intervalo de tempo mostrado, quantos elétrons passam por uma secção transversal do condutor? Qual a corrente média nesse intervalo de tempo?

5.	A carga da bateria de um automóvel é de 50 A.h (ampère-hora) e a tensão é de 12 V.

a)	Durante quanto tempo ela pode alimentar uma corrente de 2 A?

b)	O isqueiro do veículo tem potência 180 W. Qual a corrente que o atravessa quando acionado.

c)	Quando acionado, o isqueiro leva 8 s para atingir o ponto de uso para então desligar automaticamente. Qual a carga que passa nesse intervalo de tempo?

6.	Submetido à tensão de 24 V a corrente através de um resistor ôhmico é 2 A.

a)	Qual a resistência desse resistor?

b)	Calcule a potência que está sendo dissipada.

c)	Se for ligado na ddp de 18 V, que potência ele dissipará?

7.	As características nominais de uma lâmpada incandescente são
 60 W – 120 V.

a)	Qual a corrente elétrica que a atravessa, quando em funcionamento?

b)	Sendo e = 1,6  10–19 C a carga elementar, quantos elétrons passam pelo filamento da lâmpada a cada minuto?

8.	Um forno elétrico ligado à rede de 120 V é atravessado por corrente de 20 A.

a)	Qual a potência desse forno?

b)	Se ele funciona, em média, 40 min por dia, qual o seu consumo mensal de energia elétrica?

9.	O gráfico a seguir mostra a tensão em função da corrente para um resistor ôhmico que suporta até 200 V.

a)	Qual a resistência desse resistor?

b)	Se ele for usado para aquecer 1 litro de água de 20 °C até 60 °C, ligado à tensão de 100 V, quanto tempo levará o processo se toda energia liberada for absorvida pela água (cágua = 4 J/g.°C)?

10.	A resistência de um chuveiro elétrico ligado à rede de 220 V é 11 .

a)	Qual a potência desse chuveiro?

b)	Qual a variação da temperatura da água ao passar pelo chuveiro com vazão de 3 L/min? (Considere 1 cal = 4 J.)

c)	Se o preço do kWh é R$ 0,60, Qual o gasto mensal de energia elétrica desse chuveiro se ele fica ligado, em média, meia hora por dia?

11.	Por um resistor de resistência R faz-se passar uma corrente elétrica i e mede-se a ddp U. Com os dados obtidos, determina-se o gráfico U  i  representado abaixo.

Pedem-se:

a)	o valor da resistência R do resistor;

b)	o valor da ddp nos terminais do resistor quando a corrente elétrica for 30 mA;

c)	o valor da corrente elétrica quando a ddp for 15 V.

12. (Unicamp) Um técnico em eletricidade notou que a lâmpada que ele havia retirado do almoxarifado tinha seus valores nominais (valores impressos no bulbo) um tanto apagados. Pôde ver que a tensão nominal era de 130 V, mas não pôde ler o valor da potência. Ele obteve, então, através das medições em sua oficina, o seguinte gráfico:

a) Determine a potência nominal da lâmpada a partir do gráfico anterior.

b) Calcule a corrente na lâmpada para os valores nominais de potência e tensão.

c) Calcule a resistência da lâmpada quando ligada na tensão nominal.

13.	(UFSCar) A casa de João é alimentada apenas por uma instalação de 110 V (fase e neutro). Irritado com as excessivas “queimas”  de lâmpadas de 60 W – 110 V, resolveu trocá-las por lâmpadas com características nominais 120 W – 220 V.

Através da comparação entre as potências dissipadas antes e depois das trocas, identifique se houve variação:

a)	na iluminação de sua casa. Se houve, a intensidade luminosa aumentou ou diminuiu?

b)	no gasto com energia elétrica. Aumentou ou diminuiu?

14.	(Fuvest) Ganhei um chuveiro elétrico de 6 050 W – 220 V. Para que esse chuveiro forneça a mesma potência na minha instalação, de 110V, devo mudar a sua resistência para o seguinte valor, em ohms:

a)	0,5.	b)	1,0.	c)	2,0.

d)	4,0.	e)	8,0.

15.	(Unesp) As companhias de eletricidade geralmente usam medidores calibrados em quilowatt-hora (kWh). Um kWh representa o trabalho realizado por uma máquina desenvolvendo potência igual a 1 kW durante 1 hora. Numa conta mensal de energia elétrica de uma residência com 4 moradores, lêem-se, entre outros, os seguintes valores:

CONSUMO (kWh) - 300

TOTAL A PAGAR (R$) - 75,00

Cada um dos 4 moradores toma um banho diário, um de cada vez, num chuveiro elétrico de 3 kW. Se cada banho tem duração de 5 minutos, o custo ao final de um mês (30 dias) da energia consumida pelo chuveiro é de

a) 	R$ 45,00. 	b)	R$ 22,50.

c)	R$ 15,00.	d)	R$ 7,50.

e)	R$ 4,50.

16.	Um resistor de comprimento de comprimento 60 cm e área de secção transversal igual a 3 mm2 e feito de uma liga metálica níquel-cromo de resistividade igual a 5×10–5 .m

a)	Calcule a resistência desse resistor;

b)	Qual a potência que ele dissipa quando ligado a rede de 120 V?

17.	Um fio resistor é ligado à rede de tensão U = 220 V, dissipando potência de P = 400 W.

a) Qual a potência P’ dissipada por ele, se ligado a uma rede de tensão U’ = 110 V? Justifique.

b) Para que na rede de 110 V ele continuasse dissipando a mesma potência, deveríamos cortar-lhe um pedaço ou aumentar o seu comprimento, soldando a ele um outro pedaço? Justifique.

c) Se o comprimento do condutor é 60 cm, calcule o comprimento do pedaço a ser cortado ou a ser soldado, considerando nesse caso, mesmo diâmetro e mesmo material.

18.	(Fuvest – modif.) O gráfico adiante representa o comportamento da resistência de um fio condutor em função da temperatura em kelvins. O fato de o valor da resistência ficar desprezível abaixo de  certa temperatura caracteriza o fenômeno da supercondutividade. Pretende-se usar o fio na construção de uma linha de transmissão de energia elétrica em corrente contínua. À temperatura ambiente de 300 K a linha seria percorrida por uma corrente de 1.000 A, com certa perda de energia na linha.

Calcule:

a)	a tensão aplicada à linha de transmissão;

b)	a potência dissipada à temperatura ambiente;

c)	o valor da corrente na linha, com a mesma perda de energia, se a temperatura do fio fosse baixada para 100 K.

d)	a resistividade do material de que é feito esse fio, à temperatura ambiente, se ele tem comprimento é 10 m e secção transversal de área 12,5 mm2.

19. (UFSCar-modif)  As lâmpadas incandescentes foram inventadas há cerca de 140 anos, apresentando hoje em dia praticamente as mesmas características físicas dos protótipos iniciais. Esses importantes dispositivos elétricos da vida moderna constituem-se de um filamento metálico envolto por uma cápsula de vidro. Quando o filamento é atravessado por uma corrente elétrica, se aquece e passa a brilhar. Para evitar o desgaste do filamento condutor, o interior da cápsula de vidro é preenchido com um gás inerte, como argônio ou criptônio.

O gráfico apresenta o comportamento da resistividade do tungstênio em função da temperatura. Considere uma lâmpada incandescente cujo filamento de tungstênio, em funcionamento, possui uma seção transversal de 1,6 × 10–2 mm2 e comprimento de 2 m. Calcule qual a resistência elétrica R do filamento de tungstênio quando a lâmpada está operando a uma temperatura de 3 000 oC.

20.	(Unicamp) Uma loja teve sua fachada decorada com 3.000 lâmpadas de 0,5 W cada para o Natal. Essas lâmpadas são do tipo pisca-pisca e ficam apagadas 75% do tempo.

a) Qual a potência total dissipada se 30% das lâmpadas estiverem acesas simultaneamente?

b) Qual a energia gasta (em kWh) com essa decoração ligada das 20:00 até as 24:00 horas?

c) Considerando que o kWh custa R$ 0,54 qual seria o custo da loja durante 30 dias?

Respostas

1] a) 1.200 C; b) 7,5  1021.	2] 8 A.

3] E.		4] 3  1020; 4,8 A.

5] a) 25 h; b) 15 A; c) 120 C.	6] a) 12 ; b) 48 W; c) 27 W.

7] a) 0,5 A; b) 1,875  1020.	8] a) 2.400 W; b) 48 kWh.

9] a) 5 ; b) 80 s.	10] a) 4.400 W; b) 22 °C.

11] a) 40 ; b) 12 V; c) 37,5 mA.	12] a) 100 W; b) 0,77 A; c) 169 .

13] a) diminuiu; b) diminuiu.	14] C.

15] D.		16] a) 10 ; b) 1.440 W.

17] a) 100 W; b) cortar; c) 15 cm.

18] a) 4 V; b) 4.000 W; c) 2.000 A; d) 5  10–9 ·m.

19] 100 .

20] a) 450 W; b) 1,5 kW·h; c) R$24,30.